Задвижка «Гарпун».

Внимание! Данный продукт защищен законами об авторских правах и международными соглашениями. Незаконное воспроизведение и распространение данного продукта влечет гражданскую и уголовную ответственность.  Патент на изобретение.

Описание.

Механическая дверная задвижка повышенного потребительского уровня «Гарпун», разработанная и запатентованная ОКБ «БАРК», предназначена для преимущественного использования во взломозащитных металлических дверях различного назначения.

Отличительными признаками задвижки «Гарпун»  являются:

- надежная фиксация ригеля в крайних положениях, исключающая как несанкционированное (помимо поворота управляющей рукоятки) перемещение ригеля из положения «закрыто», так и случайный его выход (выброс) из положения «открыто»;

- применение в качестве запирающего элемента цилиндра (диаметром 18 мм.), изготовленного из термообработанной, легированной, нержавеющей стали (марки 40Х13);

- оптимальный угол поворота управляющей рукоятки задвижки (равный 90), позволяющий визуально определять ее состояние – «закрыто» или «открыто»;

- использование  в  качестве  направляющей  (корпуса)  мощной  стальной  втулки  с  толщиной    стенок 3 мм;

- симметричное относительно оси ригеля  расположение приводной втулки (приемной втулки для «квадрата» рукоятки), что позволяет с одинаковой эффективностью использовать задвижки как на «правых», так и на «левых» створках дверей;

- способ фиксации втулки, позволяющий при монтаже задвижки устанавливать ориентацию «квадрата» и рукоятки под любым, в том числе и 45,  углом к  вертикали;

- конструкция упругой фиксации ригеля задвижки, обеспечивающая пользователю, помимо надежности, великолепные по легкости и четкости ощущения.

При полностью выдвинутом (на 25 мм.) ригеле большая его часть (34 мм.) остается внутри силового корпуса, что гарантирует по-настоящему высокую взломостойкость.

Задвижка предельно проста конструктивно (содержит всего 8 деталей), не имеет тонкостенных штампованных узлов, а важнейшая деталь – поводок изготавливается современным методом порошковой металлургии.